Resolución de ejercicios de estática del punto

Planilla de cálculo para el sistema de la figura 1

|  |  |  | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | F | α | x=F cos α | y=F sen α |
|  | Nt | Grad. | Nt | Nt |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Ʃ |  |  |  |  |

Ejercicio Nro.1  (resuelto)

α2

α1

F2

F3

F1

Figura 1

La figura muestra un cuerpo esférico cuyo peso P se representa con F3 colgado del techo mediante dos hilos que soportan fuerzas F1 y F2.

Como ejemplo tomamos los siguientes valores:

| n | α | F |
| --- | --- | --- |
|  | grad | Newton |
| 1 | 40 | F1 |
| 2 | 70 | F2 |
| 3 |  | 100 |

Solución: Los pasos previos son conocidos, por lo tanto nos centramos en el cálculo final:

|  |  |  | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | F | α | x=F cos α | y=F sen α |
|  | Nt | Grad. | Nt | Nt |
| 1 | F1=x | 40 | x 0.766 | x 0.6428 |
| 2 | F2=y | 110 | y (-0.342) | y 0.9397 |
| 3 | P=100 |  | 0 | 100 |
| Ʃ |  |  | x 0.766 + y 0.342 = 0 | x 0.6428 + y 0.9397 = 100 |

Con el planteo realizado mediante la tabla se plantea un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver por cualquier método.

En general el alumno  conoce algún sistema que está acostumbrado a aplicar.

Para el caso en que no tenga un método favorito es útil el método de los determinante que es el que se sugiere en este ejemplo:

Planteo y solución del sistema:

F2

F1

F3

α1

α2

Figura 2

Ejercicio Nro.2 (para practicar)

| n | α | F |
| --- | --- | --- |
|  | grad | Newton |
| 1 | 50 | F1 |
| 2 | 50 | F2 |
| 3 |  | 100 |

Figura 3

F1

F2

α2

F3

α1

Ejercicio Nro. 3 (para practicar)

| n | α | F |
| --- | --- | --- |
|  | grad | Newton |
| 1 | 90 | F1 |
| 2 | 40 | F2 |
| 3 |  | 100 |